МЕЧТА АГРОНОМА …

Разнокачественность семян – явление широко распространенное в растениеводстве. Выражается в том, что семена одного растения или даже колоса, метелки, початка неравнозначны по своим морфологическим и физиолого-биохимическим показателям. Исследованием этого вопроса занимались многие ученые, и все однозначно пришли к выводу, что самые биологически ценные, выполненные семена формируются в средней части колоса, початка, корзинки и т. д. Такие семена обладают высокой энергией прорастания, всхожестью и, естественно, дают максимальный урожай. Полноценность семян характеризуют не столько величина семян, сколько их удельный вес, который связан со спелостью и натурой семени. Только зерновки с максимальным удельным весом формируются в средней части колоса. Но после обмолота колоса зерновки обезличиваются, вследствие чего уже невозможно определить по внешнему виду место формирования их в колосе, а, следовательно, дать заключение об их биологической ценности.

Как же выделить из общего вороха семян биологически ценные зерновки? Для этих целей как раз и существуют сепараторы, механизмы, производящие сортировку семян. В основу большинства предлагаемых сепарирующих установок преимущественно положен принцип разделения зерна по размерам, состоянию поверхности и т.д. Но чтобы выделить самые полноценные зерновки, с максимальным удельным весом, обладающих высоким потенциалом урожайности, необходима машина, которая сепарирует зерно по удельному весу с точностью + 5%.	Разработка такого сепаратора была начата еще с 1975 года. А 4 года назад на рынке сельхозтехники появился аэродинамический сепаратор САД –10. Отличительной особенностью данной машины является новый способ сепарации, базирующийся на принципах пневмоники и струйной техники. Это позволяет разделять зерновую массу по удельному весу с высокой точностью, т.е. фактически производить сортирование по структуре колоса.

Используемая на сегодняшний день зерноочистительная техника не позволяет столь точно вести сепарирование по удельному весу. Суммарная точность многих машин весьма далека от природной истины понятий удельного веса и биологической ценности семян. Чтобы убедиться в этом, был проведен научный эксперимент, в котором сравнивали посевной материал, подготовленный на решетных машинах и пневмостолах с материалом, прошедшим калибровку на САД-10. Еще в лабораторных условиях 2 и 3-я фракции семян, обладающих более высоким удельным весом превышали контроль по энергии прорастания и силе роста на 10 – 40%, соответственно. Выгодность сепарации на машине САД подтверждается полевыми опытами, в которых растения, прошедшие калибровку на машине САД лучше перезимовали, а прибавки урожая достигали 40%.

В такие результаты трудно поверить. Особенно скептически к ним относятся наши сельхозпроизводители, которые не один раз обжигались на дорогостоящей и умело рекламируемой технике. Именно люди, привыкшие мыслить по хозяйски, чаще всего приезжают к нам в Луганск, где выпускают САД-10 со своим материалом. И когда на их глазах этот, казалось бы, уже готовый к посеву материал разбивается на несколько фракций, дополнительные аргументы не требуются.

Кроме того, благодаря своей уникальности и универсальности, с помощью этой машины также проводят:

-сепарацию семян всех видов сельскохозяйственных культур, начиная от мелкосемянных трав и заканчивая семенами бобов и тыквы, выделение трудноотделимых примесей и семян;

-выделение семян, обладающих повышенными посевными качествами, зерен, обладающих повышенным содержанием клейковины;

-очистку и калибровку риса;

-очистку и калибровку всех видов круп и продуктов их производства.

Таблица 1

Результаты работы сепаратора САД –10

| Культура | Показатели качества | Качество зерна по фракциям |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходный материал | II фракция | III фракция | IV фракция | V фракция |
| пшеница | сорная примесь, % зерновая примесь, % клейковина, % ИДК доля фракции, % | 0,2 1,4 22 100 100 | 0,08 0,28 22,5 90 31,4 | 0,06 1,14 24 90 57,6 | 0,12 6,12 не отм. - 10,5 | 1,42 37,64 не отм. - 0,5 |
| фацелия | чистота, % доля фракции, % | 68 100 | 99,2 60 | 98,99 18 | 43,31 14 | - 8 |
| горох | чистота, % доля фракции, % | 94,2 100 | 99,5 40 | 99,1 31 | 78,1 20 | - 9 |

Таким образом, используя САД-10, вы сможете обеспечить себя  высококачественным посевным и товарным зерном. И вам решать, как повысить урожайность и качество возделываемых вами культур. Мы предлагаем один из способов, используя который десятки хозяйств уже получили хорошие результаты, и трудно подсчитать, сколько тонн зерна получено в результате применения САД-10 и сколько дополнительной прибыли получили сельхозтоваропроизводители.

Кроме того, качество сепаратора марки САД и эффективность его работы была отмечена высоким званием лауреата во Всеукраинском конкурсе качества продукции – «100 лучших товаров Украины».

91028, Украина, г. Луганск, ул. Мадридская, 118, Тел.: +38 (0642) 55-63-64 Тел/Факс.: +38 (0642) 34-17-56 Тел. Моб.: +38 (050) 580-89-47 Тел. Моб.: +38 (050) 626-93-51 e-mail: aeromeh@ltk.com.ua, separator@ua.fm www.aeromeh.com.ua